ОКП 34 3000

ООО «Блокпост»

Шкаф автоматической сигнализации

ШАС 24/5

Паспорт

1 Основные сведения об изделии

1.1 Шкаф автоматической сигнализации (ШАС), заводской № _______________

1.2 Изготовитель: ООО «Блокпост», Чувашская Республика, Чебоксарский район,

дер. Сятракасы, Лапсарского С/П, ул. Майская, д. 40.

Адрес для почтовой корреспонденции: 428022, Российская Федерация, Чувашская

Республика, г.Чебоксары, проезд Машиностроителей, 1.

1.3 Шкаф автоматической сигнализации (ШАС) (далее - шкаф) предназначен для питания цепей управления и сигнализации, и размещения приборов системы пожарной сигнализации

блочно-модульного здания.

1.4 Шкаф изготовлен в соответствии техническому заданию Заказчика

2 Основные технические данные

2.1 1 Основные технические характеристики щита приведены в таблице 1

Таблица  1 – Основные технические характеристики изделия

| Наименование параметра |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Электрические характеристики |  |  |
| Номинальное напряжение главных цепей, В |  | ~220 |
| Номинальное напряжение цепей управления, В |  | -- 24 |
| Номинальный ток силовой цепи, А |  | 5 |
| Частота переменного тока главных цепей, Гц |  | 50 |
| Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц |  | 50 |
| Тип системы заземления |  | TN-С-S |
| Габаритные размеры |  |  |
| Высота, мм |  | 1000 |
| Ширина, мм |  | 600 |
| Глубина (по каркасу), мм , не более |  | 300 |
| Масса, кг |  | 40 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Температура окружающего воздуха |  | От +1°С до +35°С |
| Относительная влажность (при +25 °С), % |  | Не более 80 |
| Тип внешней среды |  | Невзрывоопасная, содержание корозионно-активных агентов соответствует атмосфере типа II или III по ГОСТ 15150 |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |
| Безопасность и надежность |  |  |
| Степень защиты внешней оболочки | IР41 |  |
| Группа механического исполнения в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ 17516.1-90 | М39 |  |
| Стандартное климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ4, при этом минимальная температура эксплуатации плюс 1°С |  |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов | 6 |  |

- 2.2 Сведения о драгоценных металлах указаны в паспортах изделий, установленных в шкаф.

3 Комплектность

Комплект поставки изделия соответствует таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол.* |
| --- | --- | --- |
|  | Шкаф автоматической сигнализации (ШАС) | 1 |
| КЭЭС.674840.002.1 ПС | Паспорт | 1 |
|  | Комплект рабочей конструкторской документации | 1 |
|  | Комплект эксплуатационной документации на основные комплектующие изделия (в случае предоставления их заводом-изготовителем) | 1 |
| * Количество изделий в штуках, эксплуатационной документации в экземплярах. Обязательным приложением к изделию является паспорт. |  |  |

4 Меры безопасности

4.1 Перед вводом шкафа в эксплуатацию необходимо изучить руководство по эксплуатации. В нем содержатся указания, необходимые для правильной установки, монтажа, обслуживания и эксплуатации изделия.

4.2 По требованиям защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.3 Шкаф перед включением и во время работы должен быть надежно заземлен.

5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Ресурсы, сроки службы и хранения.

5.1.1 Срок службы до списания - 30 лет.

5.1.2 Срок службы до среднего (капитального) ремонта -  8 лет.

5.1.3 Ресурсы, сроки службы комплектующих изделий определяются в соответствии с эксплуатационной документацией, входящей в комплект эксплуатационной документации.

5.1.4 Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.2 Гарантии изготовителя

5.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий КЭЭС.674840.002 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации установленных в руководстве по эксплуатации.

5.2.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается - два года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Условия хранения изделия в упаковке изготовителя – 1 по ГОСТ 15150-69 (сухое отапливаемое помещение, температура воздуха от 5 С до 40 С, относительная влажность воздуха до 80 % при 25 С, отсутствие пыли и коррозионно-активных агентов в окружающей среде).

6.2 Транспортирование упакованного шкафа может проводиться всеми видами закрытого транспорта (автомобильным, железнодорожным, авиационным (в отапливаемом герметизированном отсеке)) в соответствии с установленными для каждого вида транспорта правилами перевозки грузов. Условия транспортирования шкафа соответствуют условиям хранения 5  по ГОСТ 15150-69.

6.3 Упакованный шкаф должен быть закреплен в транспортном средстве. Размещение и крепление упакованного изделия в транспортном средстве должно исключать возможность ударов о другие изделия, а также о стенки транспортного средства. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования упакованный шкаф не должен подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

6.4 Распаковку шкафа, находившегося при отрицательной температуре окружающего воздуха, проводить после выдержки в помещении с нормальными условиями (температура воздуха от 15 С до 25 С, влажность воздуха до 85 % в течение 6 ч.

7 Свидетельство об упаковывании

Шкаф автоматической сигнализации (ШАС), заводской № ____________ упакован(ы) изготовителем согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

______________         _______________          ____________________

Должность                           Личная подпись                  Расшифровка подписи

_________________

Год, месяц, число

8 Свидетельство о приёмке

8.1 Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями технических условий и признан(ы) годной для эксплуатации.

8.2 Оборудование подвергнуто приёмо-сдаточным испытаниям в объёме требований и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

Испытатель

М.П.  __________________                        ____________________

Личная подпись                                         Расшифровка подписи

_____________________

Год, месяц, число

Начальник ОТК

М.П.  __________________                        ____________________

Личная подпись                                        Расшифровка подписи

_____________________

Год, месяц, число

9 Заметки по эксплуатации и хранению

При эксплуатации и хранении изделия необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации.

10 Сведения о рекламациях

10.1 Завод-изготовитель принимает рекламации на пришедшие в негодность по вине завода-изготовителя детали изделия в течение гарантийного срока.

10.2 Акт-рекламация на обнаруженные недостатки должен быть составлен в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта (возможно при участии представителей завода-изготовителя) и направлен заводу-изготовителю не позднее 20 дней с момента составления акта.

10.3 Рекламации должны предъявляться заводу - изготовителю по форме «Сведения о рекламациях», приведённых в таблице 6. При этом необходимо указать: номер заводского заказа изделия, дату выпуска, дату приёмки в эксплуатацию.

Таблица 8 – Отметка о рекламации

| Номер и дата рекламационного акта | Краткое содержание рекламации | Отметка об удовлетворении рекламации. Номер и дата документа | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 12 Сведения по утилизации

По окончании срока службы шкаф подлежит утилизации, которая осуществляется по технологии потребителя. Шкаф не содержит веществ, представляющих опасность для окружающей среды при утилизации.